| Caracterização e condições do PDRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Método de prova | Condição | Integridade | Prova21 |
| 1. Caracterização operacional (âmbito e limitações) |  |  |  |  |
| Nível de intervenção humana | Autodeclaração | - Ausência de operações autónomas: o piloto remoto deve ter a capacidade de manter o controlo do UA, exceto em caso de perda da ligação de comando e controlo (C2). | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O piloto remoto deve poder sempre terminar o voo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - A trajetória de voo deve ser pré-programada ou as rotas flexíveis devem ser pré-planeadas para garantir que o UA evita obstáculos no volume operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O piloto remoto deve operar apenas um UA de cada vez. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O piloto remoto não deve operar o UA a partir de um veículo em movimento. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O piloto remoto não deve entregar o controlo do UA a outra unidade de comando. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Limite da gama de UA | Autodeclaração | - Lançamento/recuperação: à distância VLOS do piloto remoto, se não operar a partir de uma área preparada e segura. Nota: «Área segura preparada», uma área terrestre controlada adequada para o lançamento/recuperação seguros do UA. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - Em voo: O limite de alcance deve estar dentro da cobertura direta da ligação C2, que garante a condução segura do voo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Superfícies sobrevoadas | Declaração apoiada por dados | - As operações de UAS devem ser realizadas: |  |  |
|  |  | 1.9.1 sobre zonas escassamente povoadas, e | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM em que são fornecidos os procedimentos para determinar a densidade populacional. | «Declaro a conformidade.» Descreva como são identificados os dados relativos à densidade populacional. |
|  |  | 1.9.2 Distância horizontal superior ou igual a 15 m de uma instalação ou infraestrutura, a pedido da pessoa ou entidade responsável por essa instalação ou infraestrutura. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Limitações do UA | Autodeclaração | - Dimensões máximas características (por exemplo, envergadura das asas, diâmetro/área do rotor ou distância máxima entre rotores no caso de um multirotor): até 3 m | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - Energia cinética típica: até 34 kJ | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Limite de altura de voo | Autodeclaração | - A altura máxima do volume operacional não deve ser superior à dimensão do espaço aéreo reservado ou segregado, se aplicável, ou à altura definida de acordo com o ponto 3.9. Nota: Ver ponto 3.10 que define a reserva de risco para a atmosfera a ter em conta. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Espaço aéreo | Autodeclaração | - O UA deve ser operado: (ver também o ponto 3.9) |  |  |
|  |  | 1.13.1 no «espaço aéreo atípico» incluído no espaço aéreo não controlado; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 1.13.2 no espaço aéreo controlado que a autoridade competente tenha definido satisfazer os requisitos de «espaço aéreo atípico» e com a coordenação relevante definida pela autoridade competente; ou | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Visibilidade | Autodeclaração | - Se a descolagem e a aterragem forem realizadas em VLOS do piloto remoto, a visibilidade deve ser suficiente para garantir que nenhuma pessoa está em perigo durante a fase de descolagem/aterragem. O piloto remoto deve abortar a-decolagem ou aterrissagem no caso de as pessoas no solo estarem em perigo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Outros | Autodeclaração | - O UA não deve ser utilizado para largar materiais ou transportar mercadorias perigosas, exceto para largar artigos relacionados com atividades agrícolas, hortícolas ou florestais, sempre que o transporte desses artigos não infrinja qualquer regulamentação aplicável. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |

| 2. Classificação do risco operacional (de acordo com a classificação definida no artigo 11.o do Regulamento UAS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Final do GRC | 3 | ARC final | ARC-a | VENDA | II |

| 3. Mitigações operacionais |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume operacional (ver figura 2 do artigo 11.o do AMC1) | Autodeclaração | - Para determinar o volume operacional, o operador de UAS deve considerar as capacidades de manutenção da posição do UAS no espaço 4D (latitude, longitude, altura e tempo). | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - Em especial, a exatidão da solução de navegação, o erro técnico de voo do UAS e o erro de definição da trajetória (por exemplo, erro de mapa) e as latências devem ser tidos em conta e abordados na determinação do volume operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O piloto à distância deve aplicar os procedimentos de emergência logo que haja indicação de que o UA pode exceder os limites do volume operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Risco do solo | Autodeclaração | - O operador de UAS deve estabelecer uma reserva contra o risco no solo para proteger terceiros no solo fora do volume operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 3.4.1 O critério por defeito deve ser a utilização da regra «1:1» (por exemplo, se estiver previsto que o UA funcione a uma altura de 25 m, a reserva contra o risco no solo deve ser de, pelo menos, 25 m). | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 3.4.2 O requerente pode aplicar um valor mais baixo da reserva para risco no solo para um UA de asa rotativa utilizando uma abordagem metodológica balística aceitável para a autoridade competente. A regra 1:1 pode, em certos casos, não ser suficiente para atingir o nível-alvo de segurança. Nesse caso, a autoridade competente pode solicitar um aperfeiçoamento da definição da reserva para risco no solo, com base nos critérios definidos na etapa n.o 9 da SORA, em função dos riscos adjacentes no ar e no solo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O volume operacional e a reserva para risco no solo devem estar todos contidos numa zona escassamente povoada. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O operador de UAS deve avaliar a área de operações, normalmente através de inspeção ou avaliação no local, e deve ser capaz de justificar a densidade significativamente inferior de pessoas em risco do que em zonas escassamente povoadas dentro de todo o volume operacional, incluindo a reserva contra o risco no solo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O operador de UAS deve assegurar que a pessoa ou entidade responsável pela instalação ou infraestrutura tomou as medidas necessárias para proteger as pessoas não envolvidas presentes dentro dos limites da instalação ou infraestrutura durante a operação de UAS. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O operador de UAS deve incluir os pontos 3.4 a 3.7 no Manual de Operações (OM) (ver ponto 4.1.1) e declarar o cumprimento dessas condições. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Risco para o ar | Autodeclaração | - A operação de UAS deve ser realizada: 3.9.1 em «espaço aéreo atípico» que, para efeitos do presente PDRA, seja um dos seguintes: 3.9.1.1 no espaço aéreo reservado ou segregado; O pedido de ARC-a é satisfeito se for estabelecido e aprovado um espaço aéreo reservado ou segregado para efeitos de realização de operações de UAS ao abrigo da presente PDRA, estando o volume operacional e a reserva de risco aéreo, se aplicável, totalmente contidos nesse espaço aéreo reservado ou segregado; 3.9.1.2 a uma altura da geografia de voo inferior a 30 m; 3.9.1.3 quando operar na proximidade de obstáculos naturais ou artificiais (porexemplo, árvores, edifícios, torres, gruas, vedações, linhas elétricas, etc.)cuja altura seja inferior a 20 m, mantendo o UA dentro das seguintes distâncias: i) distância horizontal de 30 m; ii) 30 m de distância vertical do topo do obstáculo sobrevoado; 3.9.1.4 Ao operar na proximidade de obstáculos naturais ou artificiais (porexemplo, árvores, edifícios, torres, gruas, vedações, linhas elétricas, etc.)cuja altura seja superior a 20 m, mantendo o UA dentro das seguintes distâncias: i) distância horizontal de 30 m; ii) 15 m de distância vertical do topo do obstáculo sobrevoado; 3.9.2 afastado de todos os seguintes elementos: i) quaisquer zonas conhecidas de descolagem e aterragem permanentes ou temporárias para todos os tipos de aeronaves tripuladas; tal inclui também parques de estacionamento, parques e outras áreas de onde os helicópteros ocasionalmente operam, bem como locais onde os serviços médicos de emergência da polícia e dos helicópteros (HEMS) e os helicópteros de busca e salvamento (SAR) operam ocasionalmente em caso de acidentes ou outras emergências; ii) rotas de baixa altitude conhecidas de aeronaves militares, iii) quaisquer outras operações conhecidas com aeronaves tripuladas de baixo nível na área de operação pretendida (por exemplo, operações com balões autorizadas em rota abaixo de 500 pés); iv) zonas portuárias/costeiras em que as operações de busca e salvamento podem transitar ou operar; v) quaisquer áreas conhecidas onde operam outras aeronaves não tripuladas (incluindo áreas para clubes ou associações de aeromodelismo); ou | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - O operador de UAS deve estabelecer uma reserva de risco aéreo para proteger terceiros no ar, fora do volume operacional, se: 3.10.1 O espaço aéreo classificado como ARC-d é adjacente ao volume operacional; ou 3.10.2 A autoridade competente ou a entidade responsável pela gestão do espaço aéreo considerar necessário exigir que seja assegurada a protecção de terceiros no ar. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - A reserva de risco aéreo referida no ponto 3.10 deve ser contida sempre que a probabilidade de encontro com aeronaves tripuladas e outros utilizadores do espaço aéreo seja baixa, tal como definido pela autoridade competente. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | - Antes do voo, o operador de UAS deve avaliar a proximidade entre a operação de UAS planeada e a atividade de aeronaves tripuladas. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Observadores |  | n/a |  |  |

| 4. Condições do operador de UAS e das operações de UAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operador de UAS e operações de UAS | Declaração apoiada por dados | - O operador de UAS deve: |  |  |
|  |  | 4.1.1 elaborar um manual de operações (MO) (para o modelo, consultar AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) e as informações complementares em GM1 UAS.SPEC.030(3)(e)); | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.2 Desenvolver um procedimento para garantir que os requisitos de segurança aplicáveis à zona de operações são cumpridos durante a operação prevista; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.3 desenvolver medidas para proteger os UAS contra interferências ilícitas e acessos não autorizados; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.4 Desenvolver procedimentos para assegurar que todas as operações cumprem o Regulamento (UE) 2016/679 relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Em especial, o operador de UAS deve realizar uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, quando tal for exigido pela autoridade nacional de proteção de dados do Estado-Membro no que diz respeito à aplicação do artigo 35.o do referido regulamento; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.5 elaborar orientações para que os seus pilotos à distância planeiem as operações de UAS de forma a minimizar os incómodos, incluindo o ruído e outros incómodos relacionados com as emissões, para as pessoas e os animais; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.6 elaborar um plano de resposta a emergências (ERP) em conformidade com as condições para um nível «médio» de robustez (consultar AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e); | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.7 validar os procedimentos operacionais em conformidade com as disposições relativas a um nível «médio» de robustez incluídas em AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e); | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e que a descrição do cumprimento desta condição está à disposição da autoridade competente para análise.» |
|  |  | 4.1.8 assegurar a adequação dos procedimentos de contingência e emergência e comprová-lo através de qualquer um dos seguintes meios: a) Testes de voo específicos; b) Simulações, desde que a representatividade dos meios de simulação seja comprovada para a finalidade prevista com resultados positivos; c) Quaisquer outros meios aceitáveis para a autoridade competente; | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e que a descrição do cumprimento desta condição está à disposição da autoridade competente para análise.» |
|  |  | 4.1.9 ter uma política que defina como o piloto remoto e qualquer outro pessoal encarregado de tarefas essenciais para a operação de UAS podem declarar-se aptos a operar antes de realizar qualquer operação; | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e que a descrição do cumprimento desta condição está à disposição da autoridade competente para análise.» |
|  |  | 4.1.10 Se a operação tiver lugar em espaço aéreo reservado ou segregado, no âmbito dos procedimentos previstos no OM (ponto 4.1.1 supra), incluir a descrição do seguinte: |  |  |
|  |  | a) O método e os meios de comunicação com a autoridade ou entidade responsável pela gestão do espaço aéreo durante todo o período de atividade do espaço aéreo reservado ou segregado, tal como previsto na autorização; Nota: O método de comunicação deve ser publicado no aviso aos aviadores (NOTAM), que ativa o espaço aéreo reservado para permitir também a coordenação com aeronaves tripuladas. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e as provas estão à disposição da autoridade competente para análise.» |
|  |  | b) O pessoal responsável pelas funções essenciais para a operação de UAS, que é responsável por estabelecer essa comunicação; | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade e as provas estão à disposição da autoridade competente para análise.» |
|  |  | 4.1.11 Designar, para cada voo, um piloto remoto com competência adequada e outro pessoal responsável pelas tarefas essenciais para a operação de UAS, se necessário; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.12 Assegurar que a operação de UAS utiliza e apoia eficazmente a utilização eficiente do espetro de radiofrequências, a fim de evitar interferências prejudiciais; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que os elementos comprovativos estão incluídos no MF.» |
|  |  | 4.1.13 Conservar durante um período mínimo de três anos e manter atualizado um registo das informações sobre as operações de UAS, incluindo quaisquer ocorrências técnicas ou operacionais invulgares e outros dados exigidos pela declaração ou pela autorização operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade e que a autoridade competente dispõe de dados de manutenção de registos.» |
| Manutenção de UAS | Autodeclaração | - O operador de UAS deve: |  |  |
|  |  | 4.2.1 Assegurar que as instruções de manutenção de UAS definidas pelo operador de UAS estão incluídas no OM e abrangem, pelo menos, as instruções e os requisitos do fabricante de UAS, quando aplicável; e | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 4.2.2 assegurar que o pessoal de manutenção segue as instruções de manutenção dos UAS ao efetuar a manutenção; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 4.2.3 Manter por um período mínimo de três anos e manter atualizado um registo das atividades de manutenção realizadas no UAS; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 4.2.4 estabelecer e manter actualizada uma lista do pessoal de manutenção empregado pelo operador para efectuar as actividades de manutenção; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 4.2.5 cumprir o disposto na secção UAS.SPEC.100, se o UAS utilizar equipamento certificado. | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM ou indicar «n.d.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
| Serviços externos | Autodeclaração | 4.3 O operador de UAS deve assegurar que o nível de desempenho de qualquer serviço externo necessário para a segurança do voo é adequado para a operação pretendida. O operador de UAS deve declarar que este nível de desempenho é adequadamente alcançado. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 4.4 O operador de UAS deve definir e atribuir as funções e responsabilidades entre o operador de UAS e o(s) prestador(es) de serviços externo(s), se aplicável. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade.» |
| 5. Condições aplicáveis ao pessoal encarregado de tarefas essenciais para a operação de UAS |  |  |  |  |  |
| General | Autodeclaração | 5.1 O operador de UAS deve assegurar que todo o pessoal responsável pelas funções essenciais para a operação de UAS recebe formação teórica e prática baseada nas competências específicas das suas funções, que consiste em elementos teóricos definidos em AMC1 UAS.SPEC.050(1)(d) e elementos práticos definidos em AMC2 UAS.SPEC.050(1)(d). | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade. Os títulos de formação estão disponíveis para inspeção a pedido da autoridade competente ou do seu representante autorizado. O programa de formação está documentado no OM.» |
|  |  | 5.2 O operador de UAS deve manter e manter atualizado um registo de todas as qualificações e cursos de formação pertinentes concluídos pelo piloto à distância e pelo outro pessoal responsável pelas funções essenciais para a operação de UAS e pelo pessoal de manutenção durante, pelo menos, três anos após essas pessoas terem deixado de ser empregadas pela organização ou terem mudado de cargo na organização. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade. Os dados de conservação de registos estão disponíveis para inspeção a pedido da autoridade competente.» |
| Piloto à distância | Autodeclaração | 5.3 O piloto remoto tem autoridade para cancelar ou atrasar qualquer ou todas as operações de voo nas seguintes condições: | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.3.1 A segurança das pessoas seja posta em causa; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.3.2 os bens no terreno estão em risco; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.3.3 outros utilizadores do espaço aéreo estão em perigo; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.3.4 Existir uma violação dos termos da autorização operacional. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.4 O projeto-piloto à distância deve: |  |  |
|  |  | 5.4.1 não desempenhar quaisquer funções sob a influência de substâncias psicoativas ou álcool, ou quando estiverem incapacitados para desempenhar as suas funções devido a lesões, fadiga, medicação, doença ou outras causas; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.4.2 estar familiarizados com as instruções do fabricante fornecidas pelo fabricante do UAS; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.4.3 obter informações atualizadas relevantes para a operação prevista sobre quaisquer zonas geográficas definidas em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento UAS; e | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 5.4.4 assegurar que o UAS está em condições de segurança para concluir o voo pretendido com segurança e, se aplicável, verificar se a identificação remota direta está ativa e atualizada. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Cooperação entre tripulações (MCC) | Autodeclaração | 5.5. Sempre que seja necessária a cooperação entre tripulações (MCC), o operador de UAS deve: |  |  |
|  |  | 5.5.1 Designar o piloto-comandante à distância como responsável por cada voo; | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
|  |  | 5.5.2 Incluir procedimentos para assegurar a coordenação entre os membros da tripulação à distância com canais de comunicação sólidos e eficazes; esses procedimentos devem abranger, no mínimo, o seguinte: | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
|  |  | 5.5.2.1 A atribuição de tarefas aos membros da tripulação à distância; e | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
|  |  | 5.5.2.2 o estabelecimento de uma comunicação passo a passo; e | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
|  |  | 5.6 Assegurar que a formação da tripulação à distância abrange o MCC. | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |
| Pessoal de manutenção | Autodeclaração | 5.7 Qualquer membro do pessoal autorizado pelo operador de UAS a realizar atividades de manutenção deve ter recebido formação adequada sobre os procedimentos de manutenção documentados. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade. Os títulos de formação estão disponíveis a pedido da autoridade competente ou do seu representante autorizado.» |
| O pessoal responsável pelas funções essenciais para a operação de UAS está apto a operar | Autodeclaração | 5.8 O pessoal responsável pelas funções essenciais para a operação de UAS deve declarar que está apto a operar antes de realizar qualquer operação com base na política definida pelo operador de UAS. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |

| 6. Condições técnicas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| General | Autodeclaração | 6.1 O UAS deve estar equipado com meios para monitorizar os parâmetros críticos para um voo seguro e, em particular, o seguinte: |  |  |
|  |  | 6.1.1 Posição, altura ou altitude, velocidade no solo ou velocidade em relação ao ar, atitude e trajetória do UA; | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.1.2 Estado energético dos UAS (combustível, carga da bateria, etc.); e | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.1.3 o estado das funções e sistemas críticos; no mínimo, para os serviços baseados em sinais RF (por exemplo, ligação C2, GNSS, etc.), devem ser previstos meios para monitorizar o desempenho adequado e desencadear um alerta quando o nível de desempenho se tornar demasiado baixo. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.2 O desempenho do UAS e, em particular, a sua capacidade de manter a posição no espaço 4D (latitude, longitude, altura e tempo) deve ser tal que permita ao piloto remoto realizar operações com segurança perto de obstáculos naturais ou artificiais. Nota: O UA deve poder voar em segurança a uma distância inferior a 30 m de obstáculos artificiais ou naturais. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.3 O UAS deve fornecer meios para programar a trajectória de voo do UA antes da descolagem ou, se utilizar rotas flexíveis, estar equipado com meios para evitar obstáculos, mantendo-se dentro do volume operacional pretendido. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.3.1. Se forem utilizadas rotas flexíveis, o UAS deve fornecer meios para impedir que o UA ultrapasse os limites horizontais e verticais de um volume operacional programável. | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM; caso contrário, indicar «n.a.». | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.4 Os UAS devem ser protegidos contra potenciais interferências eletromagnéticas da infraestrutura/instalações na zona sobrevoada. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Interface homem-máquina (IHM) | Autodeclaração | 6.5 As interfaces de informação e controlo do UAS devem ser apresentadas de forma clara e sucinta e não devem confundir, causar fadiga excessiva ou contribuir para causar perturbações ao pessoal responsável pelas tarefas essenciais para a operação do UAS, de tal modo que tal possa afetar negativamente a segurança da operação. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.6 O operador de UAS deve realizar uma avaliação de UAS que tenha em conta e aborde fatores humanos para determinar se a IHM é adequada para a operação. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| C2 Ligações e comunicação | Autodeclaração | 6.7 O UAS deve cumprir os requisitos adequados para o equipamento de rádio e a utilização do espetro de radiofrequências. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.8 Devem ser utilizados mecanismos de protecção contra interferências, especialmente se forem utilizadas bandas não licenciadas (por exemplo, ISM) para a ligação C2 (mecanismos como as tecnologias FHSS, DSSS ou OFDM, ou desconflito de frequências por procedimento). | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.9 O UAS deve estar equipado com uma ligação C2 protegida contra o acesso não autorizado às funções C2. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.10 Em caso de perda da ligação C2, o UAS deve dispor de um método fiável e previsível para o UA recuperar a ligação C2 ou terminar o voo de uma forma que reduza o efeito sobre terceiros no ar ou em terra. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.11 Em caso de emergência, o piloto remoto deve dispor de meios eficazes para comunicar com os organismos competentes. | Queira incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM. | «Declaro a conformidade.» |
| Mitigação tática |  | n/a |  |  |
| Contenção | Declaração apoiada por dados | 6.12 A fim de garantir uma recuperação segura de um problema técnico que envolva o UAS ou um sistema externo de apoio à operação, o UAS deve cumprir as seguintes disposições básicas de confinamento: |  |  |
|  |  | 6.12.1 nenhuma falha provável do UAS ou de qualquer sistema externo que suporte a operação deve conduzir a uma operação fora do volume operacional; e | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «n.d. desde o reforço do confinamento aplica-se.» ou «Declaro a conformidade. Está disponível uma avaliação do projeto e da instalação que abrange, pelo menos, o seguinte: - as características de conceção e instalação (independência, separação e redundância); e - Os riscos específicos (por exemplo, granizo, gelo, neve, interferência eletromagnética, etc.) relevantes para o tipo de operação.» |
|  |  | 6.12.2 é razoável esperar que não ocorra uma fatalidade devido a qualquer falha provável do UAS ou de qualquer sistema externo que suporte a operação. Nota: O termo «provável» deve ser entendido na sua interpretação qualitativa, ou seja, «previsto ocorrer uma ou mais vezes durante todo o sistema/vida operacional de um elemento». | Descreva de que forma esta condição é cumprida. |  |
|  | Declaração apoiada por dados | 6.13 Devem aplicar-se as seguintes condições de confinamento reforçadas se a área adjacente incluir um conjunto de pessoas ou se o espaço aéreo adjacente for classificado como ARC-c ou ARC-d (de acordo com a SORA): |  |  |
|  |  | 6.13.1 Os UAS devem ser concebidos de acordo com normas consideradas adequadas pela autoridade competente e/ou de acordo com meios de conformidade aceitáveis para essa autoridade, de modo a que: | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM ou indicar «n.d.». | «N/A desde o confinamento de base aplica-se» ou «Declaro o cumprimento do Memorando de Cooperação Light-UAS.2511.» Análise e/ou dados de ensaio com Estão disponíveis elementos de prova de apoio.» ou «O UAS tem um DVR demonstrar a conformidade com Luz-UAS.2511. |
|  |  | 6.13.1.1 a probabilidade de o UA sair do volume operacional deve ser inferior a 10-4/FH; e | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM ou indicar «n.d.». |  |
|  |  | 6.13.1.2 Nenhuma falha isolada do UAS ou de qualquer sistema externo de apoio à operação deve conduzir a uma operação fora da reserva para risco no solo. Nota: O termo «falha» deve ser entendido como uma ocorrência que afeta o funcionamento de um componente, parte ou elemento de tal modo que deixa de poder funcionar como previsto. Os erros podem causar falhas, mas não são considerados falhas. Algumas avarias estruturais ou mecânicas podem ser excluídas do critério se for possível demonstrar que estas peças mecânicas foram concebidas de acordo com as melhores práticas do setor da aviação. | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM ou indicar «n.d.». |  |
|  |  | 6.13.2 O SW e o AEH cujos erros de desenvolvimento possam conduzir diretamente a operações fora da reserva para risco no solo devem ser desenvolvidos de acordo com uma norma ou metodologia do setor reconhecida como adequada pela AESA. Nota 1: As condições de segurança adicionais propostas abrangem os níveis de integridade e de garantia. Nota 2: As condições de segurança adicionais propostas não implicam uma necessidade sistemática de desenvolver o SW e o AEH de acordo com uma norma ou metodologia da indústria reconhecida como adequada pela autoridade competente. Por exemplo, se a conceção do UA incluir uma função independente de paragem do motor que impeça sistematicamente o UA de sair da reserva de risco no solo devido a avarias únicas ou à ocorrência de um erro SW/AEH nos comandos de voo, pode considerar-se cumprida a intenção das condições do ponto 6.13.1. Nota 3: Para este PDRA, ter espaço aéreo adjacente classificado como ARC-c como um heliporto hospitalar em espaço aéreo não controlado também é considerado sujeito às condições adicionais acima (além do ARC-d, de acordo com o SORA Passo #9 (c)). | Incluir uma referência ao capítulo/secção pertinente do OM ou indicar «n.d.». |  |
| Identificação à distância | Autodeclaração | 6.14 O UAS ostenta um número de série único conforme com a norma ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019, em conformidade com o artigo 40.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2019/945. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade.» |
|  |  | 6.15 O UAS está equipado com um sistema de identificação à distância em conformidade com o artigo 40.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2019/945. | Descreva de que forma esta condição é cumprida. | «Declaro a conformidade.» |
| Luzes2 | Autodeclaração | 6.16 Se o UAS funcionar de noite, está equipado com, pelo menos, uma luz intermitente verde em conformidade com a secção UAS.SPEC.050, n.o 1, alínea l), subalínea i), do Regulamento UAS. | Descreva de que forma esta condição é cumprida ou indique «n.d.». | «Declaro a conformidade» ou «não aplicável» |

A preencher pelo operador de UAS.

Aplicável a partir de 1 de julho de 2022.